Aktivace  spočívá v zápisu jednoho z vypočítaných čísel na poslední pozici  telefonního seznamu v SIM (seznam SM). Na jménu této položky  nezáleží (alespoň  ne zjevně) a znáte-li IMSI své karty, můžete  číslo zapsat ručně, takže vlastně  nepotřebujete ani kabel. Máte-li  vice karet SIM, můžete si aktivační čísla  vypočítat pro každou  z nich.

Je-li takováto karta v některém z mnoha  typů telefonu  Siemens při jeho zapnutí, bude možné zobrazit servisní menu  stiskem menu a klávesy * nebo #. To, které  z obou čísel  jste do karty SIM zapsali, ovlivní rozsah servisního  menu.

Jedno z čísel  povoluje omezené  servisní  menu</b> (viz šedá oblast na schematu),  obsahující pouze dvě položky:

                - Monitor (pouze obrazovky sledování sítě)

                - Audiomonitor

Druhé číslo povoluje plné servisní menu  obsahující  jednu pevnou položku Konfigurace a 6 šest dalších položek,  které lze povolit nebo zakázat v podmenu Konfigurace.

Podmenu konfigurace

Následující  položky zapínají/vypínají přítomnost šesti položek  v servisním  menu:

                - Monitor (povoluje Monitor[síť]+Audiomonitor)

                - (S)Exit

                - Date/Time

                - History

                - Charge Monitor (povoluje Monitor[charge]+Audiomonitor)

                - SAT Commands

Následující položky zapínají/vypínají režimy a funkce:

                - Tetris (velmi vzrušující, ale  zatím neznámá položka)

                - Register Tones (akustická indikace  ztráty signálu)

                - Release Cause

                - AlwaysDualRate

                - Synt. No Ext

                - RestartAfterExit

                - Exit RAMDump (datový kabel)

                - RESI SAP (ladění?)

                - 4 Paging Burst

                - "------------" (mimořádně  podezřelá položka, lze ji také  zapínat/vypínat)

Nejlepší  je snad poslední položka

                - Užitečné tipy (vtipy  k použití zcela jiných funkcí)

| Režim bez hovoru (1/2) | CH Číslo kmitočtového kanálu *) RX RXLEV Reception Level, příjmová úroveň [dBm] CI Cell Identity, identita buňky (hex) C1 Path-loss kritérium xx Technologický typ SIM? (zde 93) LAI Location Area Identity, identita místní zóny MCC Mobile Country Code, kód země (zde 23F4 = 324) MNC Mobile Network Code, kód sítě (zde 05 = 50) LAC Location Area Code, kód zóny (zde 0538) TXPWR Allowed Transmit Power, povolený přenosový výkon [dBm] RXAM Reception Accetable Minimal Level, minimální příjmová úroveň [dBm] C2 Cell-reselection kritérium BSPA multiframe je vlastnost sítě, která určuje, jak často se mobil musí přepínat na příjem. Rozsah je 2 až 9, nejběžnější sítě používají multifrane=6. Nižší hodnoty znamenají vyšší spotřebu. BA BCCH Allocation P0, P1, P2, P3 Paging |
| --- | --- |

| Režim bez hovoru (2/2) | CH Číslo kmitočtového kanálu *) RL RXLEV přijímací úroveň [dBm] C1 Path-loss kritérium C2 Cell-reselection kritérium N NCC National Color Code, kód národní barvy (0 - 7) B BCC Base Station Color Code, kód BTS barvy (0 -7) S běžná buňka 1 - 6 šest nejsilnějších sousedních buňek |
| --- | --- |

| Režim během hovoru (1/2) | Číslo běžného hovorového kanálu *) (000 = hopping) TS Time Slot (v kanálu se střídá 8 časových slotů) TA Timing Advance, časový předstih (1 jednotka = asi 3,66µs = asi 547 m) PL Power Level, výkonová úroveň pro přenos z mobilu do BTS html - tab2 RX Reception Level, příjmová úroveň běžného hovorového kanálu [dBm] CI Cell Identity, identita buňky (hex) S Synchronizační burst CO Číslo řídícího kmitočtového kanálu *) RX Reception Level, příjmová úroveň řídícího kanálu [dBm] F2 Coding algorithm (H1=HR, F1=FR, F2=EFR) LF Hodnota C1 při nepřerušovaném přenosu z BTS LS Hodnota C1 při přerušovaném přenosu z BTS QF Kvalita spojení při nepřerušovaném přenosu z BTS html - tab1 QS Kvalita spojení při přerušovaném přenosu z BTS html - tab1 LAI Location Area Identity, identita místní zóny MCC Mobile Country Code, kód země (zde 23F4 = 324) MNC Mobile Network Code, kód sítě (zde 05 = 50) LAC Location Area Code, kód zóny (zde 0538) P0, P1, P2, P3 Paging |
| --- | --- |

| Režim během hovoru (2/2) | CH Číslo kmitočtového kanálu *) RXL RXLEV Reception Level [dBm] NCC National Color Code, národní barva (0 - 7) BCC Base Station Color Code, barva BTS (0 - 7) S běžná buňka 1 - 6 šest nejsilnějších sousedních buňek |
| --- | --- |

| IrDA monitor | Legendární C35i nemá IrDA (je to tu pro případ upgradu na SL35 ;-) |
| --- | --- |

| Audiomonitor (1/2) | Během hovoru C35i zamrzne nebo spadne (nemám nic připojeno) |
| --- | --- |

| Audiomonitor (2/2) | <!-- If Audio Monitor is displayed, then [green call key] displays this screen. -->Lze zadávat dekadické číslice, ale o významu se jen dohaduji |
| --- | --- |

| Date/Time | Informace o programových modulech firmware. |
| --- | --- |

| History (counters) | 27 čítačů, plus kód SExit. Lze znulovat. Některé položky se zdají zřejmé (Reselection, HOF = handover), o většině nemám jistotu |
| --- | --- |

| (S)Exit | Informace o posledním nečekaném vypnutí, například po vypnutí použitím telefonního čísla jako názvu při ukládání záznamu Stopek: (S)Exit: FF00 PSW: 08 PID: 61 po vypnutí navolením Audiomonitoru během hovoru (S)Exit: 55B0 PSW: 58 PID: 61 po vynulování stiskem <Delete> (S)Exit: FFFF PSW: FF PID: FF |
| --- | --- |

| Příslušenství | Informace o připojeném příslušenství Náhlavní souprava, datový kabel, automobilová sada, nabíječka apod. |
| --- | --- |

| Charge | VB Napětí baterie xxxx [mV] <!-- <a href="../battery/battery.html">detaily</a> --> CT Nabíječka 0 = nepřipojena 1 = připojena (piny 1-2 propojeny = automobilová) 2 = připojena (piny 1-2 rozpojeny = standardní) EX TB Teplota baterie xx,x [°C] (platné pouze pro NiMH) LS Stav nabíjení 0=nabíječka nepřipojen 1=rychlé nabíjení 2=nabíjení jmenovitým proudem 3=nabíjení sníženým proudem 4, 5=nabito AT Typ baterie (1 = NiMh, 3 = Li-Ion) TE Teplota prostředí poblíž obvodu VCXO xx,x [°C] SB Nabíjecí proud? [% nominálního?] Typicky: 000, 001, 085, 100, >140 (hovor) LT Čítač doby nabíjení inkrementovaný každých 5 vteřin RW UMAX 0000 až cca 4380 pro NiMH, 4200 pro Li-Ion [mV] mA Proudový odběr [mA] AS Hodnota napětí pro automatické vypnutí z důvodu vybitého akumulátoru. Nejde o konstantu, hodnota je vypočítávána s ohledem na současné napětí a spotřebu. PL Power Level, výkonová úroveň pro přenos z mobilu do BTS PL AK Tohle se asi těžko jednoznačně vysleduje, všechno berte s rezervou. Vztahy, mezi jednotlivými daty jsou příliš složité a zřejmě zahrnují různá časově závislá omezení, když VB>UMAX, když při NiMH TB překročí určitou hodnotu atd. Příliš mnoho teorií Veškerý tento text je zobrazován jako jedna řádka, která se automaticky zalamuje. Protože ale C35i má proporcionální písma, zalamuje se text podle okamžitých hodnot různě. Kam se poděla vyhlašovaná německá pořádkumilovnost? |
| --- | --- |

| SAT Commands | Příkazy SIM Application Toolkit Informace o provedených příkazech, kterými komunikuje SIM s mobilem. Pokud tu nic zajímavého nevidíte, můžete si zkoušet zadávat příkazy kabelem místo SIM, máte více možností |
| --- | --- |